Zadanie Projektu

Meno študenta:	Bc. Miroslav Valkovič

Študijný program:	Robotika a kybernetika

Predmet: 		Dynamika elektrizačných sústav

Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky

Názov práce:		Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:	Slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Modelovanie synchrónneho generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické dynamické fyzikálne vlastnosti takéhoto elektrického stroja. Cieľom práce je opis dynamického modelu synchrónneho generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom experimentov.

Úlohy:

- Naštudujte model statického budiča ST4C a opíšte jeho dynamické vlastnosti prostredníctvom zdroja [1]. Nastavte parametre budiča podľa Tab. 1.

- Simulačne v prostredí Matlab ukážte dynamické vlastnosti modelu statického budiča pre synchrónny generátor s parametrami v Tab. 2. Parametre blokového transformátora: zdanlivý výkon a napätie primárneho vinutia zmeňte podľa parametrov generátora.

- Do schémy implementujte model parnej turbíny s regulátorom výkonu a riešenie dokážte pomocou simulácie.

- Zostrojte prechodové charakteristiky regulácie napätia, skoková zmena smerom nahor a nadol o 2% a simulačne nájdite frekvenčnú charakteristiku činného výkonu od želanej hodnoty napätia generátora.

- Nájdite vhodnú odozvu činného výkonu a napätia pri regulácii budenia pomocou optimalizácie a výber kriteriálnej funkcie zdôvodnite.

- Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Riešenie zadania práce od: 6. 4. 2025

Dátum odovzdania práce: 30.5. 2025

Tab. 1. Parametre budenia

| Názov | Jednotka | EXC4 |
| --- | --- | --- |
| KPM | [-] | 1 |
| KP | [-] | 5.2 |
| Ts | [s] | 0.004 |
| XL | [-] | 0 |

Tab. 2. Parametre SG

| Názov | Jednotka | SG1 |
| --- | --- | --- |
| Sn | [MVA] | 273 |
| Typ stroja | - | Hladký rotor |
| Un | [kV] | 15.75 |
| P | [MW] | 220 |
| Rst | [p.u.] | 0.0016 |
| xd´´ | [p.u.] | 0.185 |
| xd | [p.u.] | 1.7 |
| xq | [p.u.] | 1.62 |
| xd´ | [p.u.] | 0.245 |
| xq´ | [p.u.] | 0.256 |
| xq´´ | [p.u.] | 0.155 |
| x1 | [p.u.] | 0.147 |
| Tdo´ | [s] | 4.8 |
| Tdo´´ | [s] | 0.023 |
| Tqo´ | [s] | 0.5 |
| Tqo´´ | [s] | 0.02 |
| H | [s] | 4.56 |

# Bibliografia

| [1] | IEEE Power and Energy Society , „IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies,“ IEEE, New York, 2016. |
| --- | --- |